Сведения «05» с 30 марта по 5 апреля 2026г.
       Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 9 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям. 
-Внерегламентные отключения- 2 заявки
1) 01.04.26г. в 18час.30мин. Из-за однофазного замыкания на землю (ОЗЗ) на ф.70-54 перевели нагрузку на резервный источник питания часть потребителей мкр. Муллино и электроприемники ГБ№2 в 36мкр. Электроснабжение переведено на резервный источник питания в 19час.22мин.

2) 04.04.26г. в 20час.54мин. Из-за выхода из строя ВЛ-10кВ ф.70-54/ ТП-191 перевели потребителей мкр.Муллино на резервный источник питания. Электроснабжение было переведено на резервный источник питания в 21час. 45мин.

      - Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 7 случаев:
1) 30.04.26г. в 19час 24мин ул. Кооперативная 124А- устранили слабый контакт на опоре, до 19 час 55 мин.
2) 31.04.26г. в 06час 05мин ул. Автомобилистов 1А – выезд на возгорание бани, до 06час 28мин.
3) 01.04.26г. в 15час. 20мин. ул. СНТ 50 лет Октября уч.4- замена вышедшего из строя АВ вводного 25А в ЩУ, до 15час 35мин.
4) 01.04.26г. в 16час. 25мин. ул. Байбакова 11- замена вышедшего из строя АВ вводного 25А в ЩУ, до 16час. 59мин.

5) 02.04.26г. в 09час. 43мин. из-за отключения вводного ВВ на ПС-35кВ «КНС-10» (на балансе Башнефть Добыча) без эл. энергии остались жители мкр. Радужный, Южный, Приозерный до 10час. 56мин.
6) 03.04.26г. в 15час. 00мин. ул. Совхозная 46А- устранили слабый контакт на опоре, до 15 час 37 мин.
7) 05.04.26г. в 15час. 10мин. ул. кольцо Пугачева 8- устранили слабый контакт на опоре, до 15 час 20 мин.
    - Выполнили 5 заявок в сетях уличного освещения города                                   
 ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05
