Сведения «05» с 8 по 14 июля 2024г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 12 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Внерегламентные отключения- 4 заявки:

1) 09.07.24г. в 19час. 31мин. при прохождении грозового фронта отключилась ЛЭП-10кВ  ф.70-54 (в управлении «Газпромэнерго»), без электроснабжения остались потребители  п.Муллино (ул.Отрадная, ул.Нарыш-Тау), Горбольница №1 ввод 2. Электроснабжение было восстановлено в 20час. 21мин.

2) 10.07.24г. в 12час. 52мин. при производстве земляных работ был поврежден КЛ-10кВ ф.РП-10/042, произошло аварийное отключение ф.70-18.  Без электроэнергии остались потребители 34 мкр, 29 мкр, 28 мкр. Электроснабжение было восстановлено в 13час. 25мин.

3) 10.07.24г. в 13час. 39мин. при производстве земляных работ был поврежден КЛ-10кВ ф.042/131, произошло аварийное отключение ф.70-24.  Без электроэнергии остались потребители 32 мкр, 29 мкр, 28 мкр. Электроснабжение было восстановлено в 14час. 00мин.

4) 11.07.24г. в 12час. 33мин. при прохождении грозового фронта отключилась ЛЭП-6кВ  ф.01-10 (в управлении СЦЭЭ «Башнефть-Добыча»), без электроснабжения остались потребители  п.Нарышево (ул.Чекмарева, ул.Зеленая, Красноармейская). Электроснабжение было восстановлено в 13час. 51мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках)- 8 случаев:

- 09.07.24г. в 19час 43мин ул. Матросова, 92 – отключили провод от АВ после удара молнии, до 21час. 07мин.

- 09.07.24г. в 20час 34мин ул. Братская, 17 – подключили эл.ввод, до 21час. 45мин.

- 09.07.24г. в 23час 30мин ул. Репина, 64А – отключили провод от АВ после удара молнии, до 00час. 38мин.

- 10.07.24г. в 19час 55мин ул. Каримова, 16– неисправность у потребителя, до 20час. 20мин.

- 11.07.24г. в 10час 12мин ул. Отрадная, 3 – отключили провод от опоры по заявке СС, до 11час. 09мин.

- 10.07.24г. в 19час 55мин ул. Каримова, 11– неисправность у потребителя, сгорел вводной АВ после удара молнии, до 20час. 40мин.

7)  12.07.24г. в 16час 50мин ул. Репина, 79 – неисправность у потребителя, до    23час.45мин.

8)  07.07.24г. в 17час. 40мин ул.Клубная 4Б – неисправность у потребителя, до 17час. 59мин.

- За неделю выполнили 6 заявок по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05