Сведения «05» с 10 по 14 мая 2023г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 8 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

Внерегламентные отключения (аварийные)- 3 заявки

- 12.05.2023г. в 16час. 27мин. из-за выхода из строя КЛ-6 кВ 05/ф.04-05 произошло аварийное отключение ф.04-05, без электроэнергии остались часть потребителей п.Муллино (ул.Ик, Ватан, Пригородная, С.Разина, Гатиятуллина, Матросова, Отрадная, Фадеева, Артема, Заречная, С.Кудаш). Электроснабжение было переведено на резервный источник питания в 17час. 25мин.

- 13.05.2023г. в 4час. 20мин. из-за обрыва ВЛИ-0,4 кВ ф.Автостоянка на опоре 5, без электроэнергии остались часть потребителей ул.Тукаева. Электроснабжение было восстановлено в 11час. 00мин.

- 12.05.2023г. в 16час. 20мин. для безопасного производства работ на ВЛ-6 кВ ф.04-09 СЦЭЭ «Башнефть-Добыча» аварийно отключило ВЛ-6кВ ф.04-11 (линия на балансе СЦЭЭ «Башнефть-Добыча»), без электроэнергии остались потребители района Церкви (ул.Крестьянская, Луговая, Набережная, Новая, Фрунзе, Речная, Песчаная). Электроснабжение было восстановлено в 20час. 40мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 5 случая

- 10.05.2023г в 17час 20мин, ул.Халтурина, 2 включили АВ на опоре, до 17час. 40мин.

- 11.05.2023г в 19час 55мин, пр.Гафури, 31/4 включили АВ на опоре, до 20час. 04мин.

- 12.05.2023г в 21час 35мин, ул.С.Разина, 5/1 устранили обрыв провода на фасаде, до 22час. 49мин.

- 12.05.2023г в 22час 49мин, ул.Отрадная, 57 неисправность у потребителя, вышел из строя вводной АВ, до 00час. 14мин.

- 13.05.2023г в 2час 18мин, ул.Песчаная, 28 неисправность у потребителя, вышло из строя УЗО, до 00час. 14мин.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05