Сведения «05» с 27 ноября по 3 декабря 2023г.

Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 7 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

- Внерегламентные отключения - 3 заявки.

29.11.23г. в 17час. 30мин. При чистке снега на территорий «Башавтотранс» трактор задел опору ВЛ-6кВ ф.12-29/526 ( ЛЭП на балансе потребителя ), произошло аварийное отключение ф.12-29 от ПС-110 «Заитово» РУ-6кВ. Без электроэнергии остались жители по ул. Космонавтов, 34 мкр. Электроснабжение было восстановлено в 19час. 01мин.

30.11.23г. в 15час. 07мин. При проведений не согласованных земляных работ был повреждена кабельная линия 6кВ ф.04-34/532 ( ЛЭП на балансе потребителя ), произошло аварийное отключение ф.04-34 от ПС-110 «Городская» РУ-6кВ  . Без электроэнергии остались жители по ул. Кувыкина, ул. Северная пром.зона, часть эл. установок ГБ№1. Электроснабжение было переведено на резервный источник в 16час. 15мин.

30.11.23г. в 17час. 27мин. Из-за выхода из строя изолятора на опоре №57 ВЛ-6кВ ф.12-29 произошло аварийное отключение ф.12-29 от ПС-110 «Заитово» РУ-6кВ  . Без электроэнергии остались жители по ул. Космонавтов, 34 мкр. Электроснабжение было переведено на резервный источник в 18час. 06мин.

- Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 4 случая:

- 30.11.23г. в 12час. 05мин.  Дом престарелых -  заменили вышедший из строя ПН 100А , до 12час 27мин.

- 01.12.23г. в 19час. 53мин. ул. Гаражная 8 – на вводном Рубильнике вышел из строя основание ПН 100А , установили шунт, до 20час. 34мин.

- 02.12.23г. в 11час 00мин ул. Янтарная 19 – устранили слабый контакт э/ввода до 11час. 30мин.

- 02.12.23г. в 14час 08мин. мкр. Спутник  ТП-162 включили отбитый 3АВ ф.Акмуллы –до 14час. 12мин.

- За неделю выполнили 11 заявок ( 2 случая – наезд на опору ) по устранению неисправностей в сетях уличного освещения города.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05